ÚZEMNÍ PLÁN

STRUKOV

- návrh

I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E:

Označení zakázky

č. Zakázky: 			64.3

název: 				Územní plán Strukov

kraj: 			   	Olomoucký

datum vyhotovení: 		listopad 2017

úprava: 			červenec 2018

Identifikační údaje objednatele

Obec Strukov

Identifikační údaje pořizovatele

Městský úřad Šternberk

Identifikační údaje projektanta

generální projektant: 		Ing. arch. Tomáš Slavík

IČ: 				73773085

osvědč. o autorizaci: 		ČKA, registrační číslo 03 930

adresa: 			Komenského nám. 17, 561 12  Brandýs nad Orlicí

kontakt: 			www.arch-slavik.cz

gsm +420 732 807 128

O B S A H:

ČÁST A – NÁVRH

A/I - TEXTOVÁ ČÁST:

A/I.1 	Vymezení zastavěného území

A/I.2 	Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

A/I.2a – Základní koncepce rozvoje obce

A/I.2b - Ochrana a rozvoj hodnot

A/I.3 	Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

sídelní 	zeleně

A/I.3a - Urbanistická koncepce

A/I.3b - Vymezení zastavitelných ploch

A/I.3c - Vymezení ploch přestavby

A/I.3d - Systém sídelní zeleně

A/I.4 	Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

A/I.4a - Koncepce dopravní infrastruktury

A/I.4b - Koncepce technické infrastruktury

A/I.4c - Koncepce občanského vybavení

A/I.4d - Koncepce veřejného prostranství

A/I.5 	Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny 			v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní 			opatření, ochranu před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně

A/I.5a - Koncepce uspořádání krajiny										A/I.5b - Územní systém ekologické stability

A/I.5c – Prostupnost krajiny

A/I.5d - Protierozní opatření a ochrana před povodněmi

A/I.5e – Rekreace

A/I.5f -  Dobývání ložisek nerostných surovin

A/I.6 	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením

převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití,

nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování

staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona),

popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek

prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například

výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro

vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)

A/I.6a - Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití

A/I.6b - Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití vč. stanovení podmínek 				prostorového uspořádání

A/I.7 	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a

opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které

lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

A/I.7a - Vymezení veřejně prospěšných staveb (VPS), pro které lze práva k pozemkům a stavbám 			vyvlastnit

A/I.7b - Vymezení veřejně prospěšných opatření (VPO), pro které lze práva k pozemkům a 				stavbám vyvlastnit

A/I.8 	Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit 			předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel 		pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle katastrálního zákona

A/I.9 	Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

A/I.10 	Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně 		podmínek pro jeho prověření

A/I.11 	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

A/II - GRAFICKÁ ČÁST:

A/II.1	Výkres základního členění území					1:5 000

A/II.2	Hlavní výkres								1:5 000

A/II.3	Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací			1:5 000

#### Č Á S T   A  –  N á v r h

A/I -Textová část

A/I.1 	Vymezení zastavěného území

Územní plán Strukov (dále také jen „ÚP Strukov“ nebo „územní plán“) vymezuje na katastrálním území Strukov (dále také jen „řešené území“) zastavěné území k datu 1. 2. 2017.

A/I.2 	Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

A/I.2a - Základní koncepce rozvoje území obce

Koncepce rozvoje obce Strukov (tzv. „koncepční teze“):

- malé venkovské sídlo s vyváženou skladbou bydlení, krátkodobé rekreace a možností pracovních příležitostí

- územní rozvoj především v rámci zastavěného území s cílem doplnit stávající urbanistickou strukturu vhodnými zastavitelnými plochami

- stabilizace a posílení přírodní složky nezastavěného území, včetně její krajinné a rekreační funkce

A/I.2b Ochrana a rozvoj hodnot

Ochrana a rozvoj hodnot (tzv. „koncepční teze“):

- ochrana charakteru historické zástavby, urbanistické struktury a přechodu sídla do krajiny

- zástavba v rozvojových plochách nesmí negativně vizuálně ovlivňovat architektonické dominanty a charakter stabilizovaného území

- zástavba v zastavěném území i v rozvojových plochách bude smíšená (polyfunkční), přičemž se nebude navzájem negativně ovlivňovat a nebude ani vizuálně ovlivňovat architektonický a urbanistický ráz sídla

- chov hospodářských zvířat v přirozených venkovských podmínkách je slučitelný s charakterem obce

- stabilizace a rozvoj přírodního prostředí a krajiny - ochrana pozemků zemědělského půdního fondu a krajinné zeleně, vymezení a doplnění prvků územního systému ekologické stability

- ochrana nezastavěného území před umisťováním staveb, zařízení a opatření, které nejsou v souladu s venkovským charakterem obce

- vyloučení dobývání nerostů a těžby

- respektovat veřejná prostranství a plochy zeleně v zastavěném území

- dopravní infrastruktura a vytvoření podmínek pro bezpečný pohyb pěších a cyklistů

A/I.3	Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému 	sídelní zeleně

A/I.3a - Urbanistická koncepce

Urbanistická koncepce (tzv. „koncepční teze“):

- Scelení obce v plochách smíšených obytných venkovských SV (důsledné uplatňování principů kompaktního sídla)

- Navržen je rozvoj zástavby ve vazbě na unikátní prostorové možnosti

- Rozdělení funkčního členění sídla na smíšené obytné venkovské (SV), smíšené obytné komerční (SK) a výrobu a skladování (drobnou řemeslnou výrobu) VD ve vazbě na využívání území, hygienické limity, dopravní a technickou obslužnost a přírodní podmínky

- Větší objemy staveb v plochách SK a VD, menší v SV

- Nová zástavba v zastavěném území i v rozvojových plochách nesmí negativně architektonicky a vizuálně ovlivňovat charakter stabilizovaného území

- Respektování charakteru historické zástavby a urbanistické struktury

- Stabilizováno je veřejné prostranství a veřejná zeleň jako významný prvek urbanistického charakteru sídla

- Zachovat přechod sídla do krajiny zahradami v plochách ZS

A/I.3b - Vymezení A/I.3b – Vymezení zastavitelných ploch

ÚP Strukov vymezuje následující zastavitelné plochy:

|  | Označení plochy, název lokality | Výměra (ha) |
| --- | --- | --- |
| S m í š e n é o b y t n é - v e n k o v s k é (SV) |  |  |
| Z1 | „Při cestě k rybníku“ | 0,36 |
| Z2 | „Při cestě k rybníku“ | 0,18 |
| Z3 | „Při cestě k rybníku“ | 0,14 |
|  | Celkem | 0,68 |
| D o p r a v n í i n f r a s t r u k t u r a - s i l n i č n í (DS) |  |  |
| Z4 | „Cesta za zahradami“ | 0,05 |
| Z5 | „Silnice“ | 0,92 |
| Z6 | „Stezka pro pěší a cyklisty“ | 0,06 |
|  | Celkem | 1,03 |
| Z e l e ň - s o u k r o m á a v y h r a z e n á (ZS) |  |  |
| Z7 | „Zahrady“ | 0,84 |
| Z8 | „Zahrady“ | 0,14 |
| Z9 | „Zahrady“ | 0,28 |
|  | Celkem | 1,26 |
| Celkem zastavitelné plochy |  | 2,97 |

A/I.3c - Vymezení ploch přestavby

ÚP Strukov vymezuje následující plochu přestavby:

|  | Označení plochy, název lokality | Výměra (ha) |
| --- | --- | --- |
| V ý r o b a a s k l a d o v á n í - d r o b n á a ř e m e s l n á v ý r o b a (VD) |  |  |
| P1 | „Družstvo“ | 2,12 |
|  | Celkem | 2,12 |
| Celkem plochy přestavby |  | 2,12 |

A/I.3d - Systém sídelní zeleně

Systém sídelní zeleně je vymezen zejména jako součást stabilizovaných ploch PV, W a OV. Funkci síní zeleně plní i zahrady – ZS. Návrhem ÚP jsou navrženy plochy sídelní zeleně (ZS – Z7, 8, 9). Systém zeleně tvoří i navazující plochy nezastavěného území – zejm. NS, NP, ZP)

A/I.4 	Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

A/I.4a - Koncepce dopravní infrastruktury

- Silniční doprava

Koncepce silniční dopravy je dána uspořádáním a rozvojem komunikační sítě. ÚP Strukov respektuje stávající komunikační systém tvořený silnicí II. třídy a místními a účelovými komunikacemi. Řešeným územím prochází silnice II/446. ÚP Strukov navrhuje zastavitelné plochy dopravní infrastruktury DS – Z4 (dopravní obslužnost území) a Z5 (přeložka silnice II/446). Navržena je územní rezerva R1 pro výhledovou úpravu křižovatky silnic II/446 a II/447. Územním plánem se nenavrhují jiné samostatné plochy dopravní infrastruktury (související dopravní infrastruktura bude řešena v rámci ploch s rozdílným způsobem využití).

- Místní komunikace, účelové komunikace

Síť místních a účelových komunikací zásadních pro prostupnost a dopravní obslužnost území včetně zastavěného je stabilizována zejména v plochách PV (více charakteru veřejných prostranství) a DS (více charakteru dopravního). Ostatní místní a účelové komunikace jsou přípustné v plochách s rozdílným způsobem využití (dopravní infrastruktura slučitelná s hlavním využitím).

- Doprava v klidu

Doprava v klidu je řešena v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s jejich regulativy. ÚP Strukov nenavrhuje samostatné plochy určené k hromadnému parkování.

- Cyklistická doprava

Cyklistická doprava je stabilizována v plochách s rozdílným způsobem využití (zejména DS, PV). ÚP Strukov vymezuje zastavitelnou plochu DS - Z6 (stezka pro pěší a cyklisty). Další rozvoj je umožněn v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s jejich regulativy.

- Pěší doprava

Provoz pěších je stabilizován a navrhován v plochách s rozdílným způsobem využití (zejména PV, DS). ÚP Strukov vymezuje zastavitelnou plochu DS - Z6 (stezka pro pěší a cyklisty).

- Hromadná doprava

Návrh ÚP Strukov stabilizuje plochy pro stavby a zařízení hromadné dopravy (autobusové zastávky) v rámci ploch s rozdílným způsobem využití, zejména v plochách – DS, PV.

A/I.4b - Koncepce technické infrastruktury

- Vodní hospodářství - zásobování vodou

Základní systém zásobování vodou: obec Strukov je a nadále bude zásobována z veřejného vodovodu a z individuálních zdrojů. Rozvoj do nových zastavitelných lokalit je umožněn v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s jejich regulativy, a to jak z veřejného vodovodu, tak i zásobováním z vlastních studní.

- Vodní hospodářství - kanalizace

Základní systém likvidace splaškových vod: obec Strukov je odkanalizována splaškovou kanalizační sítí na ČOV Strukov. Navržena je likvidace splaškových odpadních vod odvodem na ČOV Strukov. Rozvoj kanalizace je řešen v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s jejich regulativy. (Výjimečně se vyskytující individuální odkanalizování stávající zástavby je pouze dočasným řešením. Případná intenzifikace zástavby je podmíněna řádným odkanalizováním.) Likvidace dešťových vod – přednostně zasakováním na jednotlivých pozemcích.

- Energetika - zásobování el. energií

Zásobování el. energií – ÚP Strukov vytváří podmínky pro stabilizaci stávajících vedení a zařízení distribuční soustavy. Rozvoj distribuční soustavy je umožněn v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s jejich regulativy.

Veřejné osvětlení – ÚP Strukov vytváří podmínky pro stabilizaci stávajících vedení veřejného osvětlení. Samostatné plochy technické infrastruktury pro veřejné osvětlení se územním plánem nevymezují. Rozvoj soustavy veřejného osvětlení je umožněn v jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s jejich regulativy.

- Energetika - zásobování plynem

ÚP Strukov vytváří podmínky pro stabilizaci stávajících vedení a zařízení plynárenské soustavy. Samostatné plochy technické infrastruktury pro plynovod se územním plánem nevymezují. Trasy prodloužení STL plynovodů mohou být umístěny v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s jejich regulativy.

- Energetika  - zásobování teplem

V řešeném území se nenachází objekty soustavy zásobování teplem a ÚP Strukov nejsou navrhovány samostatné plochy pro zásobování teplem.

- Elektronické komunikace

ÚP Strukov vytváří podmínky pro stabilizaci stávajících komunikačních vedení veřejné komunikační sítě a elektronických komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě. Nové plochy nejsou navrhovány. Rozvoj je řešen v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s jejich regulativy.

- Nakládání s odpady

Likvidace komunálního odpadu je zajišťována stávajícím způsobem (prostřednictvím sběrných míst).  Stavby, zařízení a terénní úpravy pro sběr, třídění a recyklaci tuhého komunálního odpadu (sběrné dvory apod.) a pro nakládání s biologickým odpadem (komunitní kompostárna, kompostárna, apod.) jsou umožněny v rámci ploch TI a OV. Maximální kapacita těchto staveb, zařízení či terénních úprav musí odpovídat potřebám obce Strukov.

A/I.4c - Koncepce občanského vybavení

ÚP Strukov stabilizuje stávající plochy základního (veřejného) občanského vybavení v plochách OV. Občanské vybavení (včetně jeho dalšího rozvoje) v obci je přípustné v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s jejich regulativy a charakterem – plochy OV, SV, SK, a to stabilizované i návrhové. Objekty a zařízení hromadné rekreace, tělovýchovy a sportu a občanského vybavení musí být vždy slučitelné s venkovským charakterem obce.

A/I.4d - Koncepce veřejných prostranství

Vymezená veřejná prostranství (PV, event. OV) jsou určena především pro zajištění základní prostupnosti území pro pěší, základní dopravní obslužnost (včetně obslužnosti zastavitelných ploch) a inženýrské sítě. Veřejná prostranství jsou přípustnou funkcí ploch s rozdílným způsobem využití, a je třeba respektovat i ta prostranství, která nejsou stabilizována v plochách PV. Je třeba respektovat a zachovat stávající systém cest zvykově takto užívaných, a to i těch, které nemají oporu v katastru nemovitostí (nebo nejsou součástí základní kostry prostupnosti veřejných prostranství stabilizovaných v rámci ploch PV, event. DS). Součástí veřejných prostranství mohou být i slučitelné stavby či zařízení - autobusové zastávky, dětská hřiště, apod. (Prostor OV v sousedství obecního úřadu může být doplněn zástavbou malého měřítka při současném respektování charakteru veřejného prostranství.) ÚP Strukov nevymezuje zastavitelné plochy veřejných prostranství.

A/I.5 	Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro 	změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, 	protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a 	podobně

V návrhu ÚP Strukov jsou vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití v krajině a jsou stanoveny koncepční podmínky pro jejich využití včetně vymezení územního systému ekologické stability krajiny a vyloučení staveb podle § 18, odst 5 stavebního zákona.

A/I.5a - Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce uspořádání krajiny (tzv. „koncepční teze“):

- krajina jako nezastavěné území obce venkovského charakteru

- stabilizace a rozvoj přírodního prostředí a krajiny - ochrana pozemků zemědělského půdního fondu a krajinné zeleně, vymezení a doplnění prvků územního systému ekologické stability

- revitalizace krajiny (stabilizace krajiny z ekologického a produkčního hlediska, eliminace důsledků nevhodného zemědělského obhospodařovávání)

- stanovení drobnějšího měřítka krajiny

- jasný charakter měřítka krajiny v plochách NS (stabilizované měřítko krajiny) a NZ (více charakteru produkční krajiny s potřebou doplnění zeleně)

- přechod sídla do krajiny zahradami  v plochách ZS

- jasný přechod sídla do krajiny rozhraním ploch NS (více charakteru zázemí obce) a NZ (více charakteru volné krajiny)

- ochrana biologicky i krajinně rozmanitých formací v plochách NS a ZP, včetně zákazu zalesňování v těchto plochách

- ochrana přírodně nejhodnotnějších částí v plochách NP

- zajištění pěší prostupnosti okolo sídla, v okolí sídla i do navazujícího území

- krajina jako rekreační zázemí obce Strukov

- ochrana krajinného rázu obce před stavbami, zařízeními a opatřeními, které snižují nebo do budoucna mohou snižovat venkovský charakter území, včetně těch staveb, zařízení a opatření, které v dnešní době nejsou známy

- vyloučení dobývání nerostů a těžby

ÚP Strukov navrhuje tyto plochy změn v krajině:

|  | Označení plochy, název lokality | Výměra (ha) |
| --- | --- | --- |
|  | Z e l e ň p ř í r o d n í h o c h a r a k t e r u (ZP) |  |
| K1 | „LBK2“ | 0,68 |
|  | Celkem | 0,68 |
| Celkem plochy změn v krajině |  | 0,68 |

A/I.5b - Územní systém ekologické stability

V návrhu ÚP Strukov jsou vymezeny prvky lokálního ÚSES, převážně na přirozených funkčních společenstvech. Prvky jsou tvořeny biocentrem a biokoridory nivního až kombinovaného typu (vodní toky, plochy a zamokřené plochy, krajinná zeleň, extenzivně udržované trvalé travní porosty). V ÚP Strukov jsou na řešeném území vymezeny: lokální biocentrum LBC Rybník a lokální biokoridory LBK1 a LBK2.

| N Á V R H C H Y B Ě J Í C Í C H P R V K Ů Ú S E S – Z A L O Ž E N Í P R V K Ů Ú S E S chybějící části biocenter a biokoridorů |  |  |
| --- | --- | --- |
| Označení a název lokality podmínka pro využití |  | Charakteristika lokality, případné podmínky pro využití lokality, poznámka |
| K1 | Založení LBK2 | Přeměnit ornou půdu na trvalé travní porosty a doplnit stanovištně vhodnými dřevinami nelesního typu |

A/I.5c - Prostupnost krajiny

Návrhem ÚP Strukov jsou vytvořeny podmínky pro prostupnost krajiny. V krajině je třeba respektovat a zachovat stávající systém cest zvykově takto užívaných, a to i těch, které nemají oporu v katastru nemovitostí (nebo nejsou součástí základní kostry prostupnosti krajiny stabilizované v rámci ploch PV a DS). Prostupnost krajiny je chráněna také zákazem oplocování v plochách nezastavěného území. (Vyloučeno není pastevní oplocení, oplocenky lesních školek, oplocení pro založení prvků ÚSES, apod.) Ke zlepšení prostupnosti krajiny jsou navrženy také prvky ÚSES K1 a silniční dopravy DS – Z4, 6.

A/I.5d - Protierozní opatření a ochrana před povodněmi

Jako protierozní opatření a opatření ke zlepšení retenčních schopností krajiny jsou vymezovány plochy  NS, ZP, NP a W, a to stabilizované i návrhové (K1). Realizaci technických opatření eliminujících erozní ohrožení umožňují i ostatní plochy s rozdílným způsobem využití, nejsou tedy navrhovány další samostatné plochy.

Samostatná protipovodňová opatření nejsou navrhována.

A/I.5e - Rekreace

Návrh ÚP Strukov stabilizuje plochy (v souladu s charakterem území) W, ZP, NZ, NP, a zejména pak NS  jako rekreační zázemí obce Strukov. (Tyto plochy také plynule navazují na sídelní zeleň v rámci OV). Nejpřísnější podmínky pro rekreační využití (a zárověň podmínky ochrany krajinného rázu) jsou stanoveny v plochách NP. V krajině je preferována hromadná rekreace - v souladu s charakterem a regulativy jednotlivých ploch. Přípustný způsob a měřítko hromadné rekreace v krajině představují stavby, zařízení, opatření a terénní úpravy, jako jsou cyklo-, hypo- a lyžařské běžecké trasy, neoplocená lanová centra, dětské tábory, apod. Nepřípustné je využití krajiny pro golfová hřiště.

Základní pěší vazby a základní rekreační zázemí obce zobrazuje následující schéma:

A/I.5f -  Dobývání ložisek nerostných surovin

Návrh ÚP Strukov nevymezuje žádné plochy těžby nerostů (tedy plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin, těžbu nerostů, pozemky povrchových dolů, lomů a pískoven, pozemky staveb a technologických zařízení pro těžbu, apod.).

A/I.6 	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 	převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, 	přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách 	je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 	18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití 	těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních 	podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, 	charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování 	stavebních pozemků a intenzity jejich využití)

A/I.6a - Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití

ÚP Strukov vymezuje následující plochy s rozdílným způsobem využití:

| Název plochy s rozdílným způsobem využití | Kód plochy |
| --- | --- |
| Plochy SMÍŠENÉHO VYUŽITÍ |  |
| PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - venkovské | SV |
| PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - komerční | SK |
| Plochy VÝROBY |  |
| VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - drobná a řemeslná výroba | VD |
| Plochy OBČANSKÉHO VYBAVENÍ |  |
| OBČANSKÉ VYBAVENÍ | OV |
| Plochy DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY |  |
| DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - silniční | DS |
| Plochy TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY |  |
| TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – inženýrské sítě | TI |
| Plochy VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ |  |
| VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ | PV |
| Plochy NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ a plochy zeleně |  |
| PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ | W |
| ZELEŇ – soukromá a vyhrazená | ZS |
| ZELEŇ - přírodního charakteru | ZP |
| PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ | NS |
| PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ | NZ |
| PLOCHY PŘÍRODNÍ | NP |

A/I.6b - Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití vč. stanovení 	podmínek prostorového uspořádání

V ÚP Strukov jsou v Hlavním výkrese (výkres č. A/II.2) vymezeny jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití. V uvedených plochách platí stanovené regulativy (Hlavní využití, Přípustné využití, Podmíněně přípustné využití, Podmínky prostorového uspořádání, Nepřípustné využití, včetně vyloučení umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst. 5 stavebního zákona).

Koncepční teze jmenované v kapitolách výroku definují charakter nezastavěného území ve smyslu § 18 odst. 5 stavebního zákona.

| Sv – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - venkovské |  |
| --- | --- |
| Hlavní využití | Bydlení s vyšším podílem hospodářské složky |
| Přípustné využití | Stavby, zařízení, terénní úpravy a opatření související a podmiňující hlavní využití, s výjimkou staveb pro reklamu Občanské vybavení slučitelné s hlavním využitím Tělovýchova a sport slučitelné s hlavním využitím Hromadná a individuální rekreace slučitelné s hlavním využitím Zemědělství slučitelné s hlavním využitím Výrobní a nevýrobní služby slučitelné s hlavním využitím, s výjimkou fotovoltaických elektráren, apod. Dopravní a technická infrastruktura a vodohospodářství slučitelné s hlavním využitím Veřejná prostranství, zeleň |
| Podmínky prostorového uspořádání | Výšková hladina, objemové řešení a měřítko zástavby budou respektovat charakter okolní venkovské zástavby Plochy Z1, 2, 3: Zákaz výstavby bytových domů |

| zS – zeleň SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ |  |
| --- | --- |
| Hlavní využití | Zahrady a extenzivně využívaný zemědělský půdní fond |
| Přípustné využití | Drobné stavby, zařízení, terénní úpravy a opatření související a podmiňující hlavní využití, s výjimkou staveb pro reklamu Drobné stavby doplňkové k bydlení, jako jsou zahradní přístřešky, altány, apod. Provozování zemědělství slučitelného s hlavním využitím ploch SV, při současném respektování převážně nezastavěného charakteru zahrad Dopravní a technická infrastruktura a vodohospodářství slučitelné s klidovým režimem a převážně nezastavěným charakterem zahrad, dále s výjimkou fotovoltaických elektráren, apod. Veřejná prostranství (včetně pozemních komunikací a parkovacích stání), zeleň |
| Podmínky prostorového uspořádání | Charakter staveb a zařízení bude respektovat charakter obdobných staveb a zařízení v rámci ploch ZS |

| SK – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - komerční |  |
| --- | --- |
| Hlavní využití | Výrobní a nevýrobní služby a zemědělství a bydlení |
| Přípustné využití | Stavby, zařízení, terénní úpravy a opatření související a podmiňující hlavní využití, s výjimkou staveb pro reklamu, fotovoltaických elektráren, apod. Občanské vybavení slučitelné s hlavním využitím Tělovýchova a sport slučitelné s hlavním využitím Hromadná rekreace slučitelná s hlavním využitím Lesnická výroba slučitelná s hlavním využitím Dopravní a technická infrastruktura a vodohospodářství slučitelné s hlavním využitím Veřejná prostranství, zeleň |
| Podmínky prostorového uspořádání | Výšková hladina, objemové řešení a měřítko zástavby budou respektovat charakter okolní zástavby |

| VD – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - drobná a řemeslná výroba |  |
| --- | --- |
| Hlavní využití | Výrobní a nevýrobní služby |
| Přípustné využití | Stavby, zařízení, terénní úpravy a opatření související a podmiňující hlavní využití, s výjimkou staveb pro reklamu, fotovoltaických elektráren, apod. Občanské vybavení slučitelné s hlavním využitím Zemědělství a lesnická výroba slučitelné s hlavním využitím a s charakterem navazujícího území Dopravní a technická infrastruktura a vodohospodářství slučitelné s hlavním využitím Veřejná prostranství, zeleň |
| Podmíněně přípustné využití | Plocha P1: V následujícím stupni řízení podle stavebního zákona bude prokázáno, že v chráněném venkovním prostoru staveb pro bydlení budu splněny hygienické limity hluku v denní a noční době. |
| Podmínky prostorového uspořádání | Výšková hladina, objemové řešení a měřítko zástavby budou respektovat charakter okolní zástavby |

| Ov – OBČANSKÉ VYBAVENÍ |  |
| --- | --- |
| Hlavní využití | Občanské vybavení, tělovýchova a sport |
| Přípustné využití | Stavby, zařízení, terénní úpravy a opatření související a podmiňující hlavní využití, s výjimkou staveb pro reklamu Bydlení Dopravní a technická infrastruktura a vodohospodářství slučitelné s hlavním využitím, s výjimkou fotovoltaických elektráren, apod. Veřejná prostranství, zeleň |
| Podmínky prostorového uspořádání | Výšková hladina, objemové řešení a měřítko zástavby budou respektovat charakter okolní zástavby |

| Pv – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ |  |
| --- | --- |
| Hlavní využití | Veřejná prostranství a zeleň |
| Přípustné využití | Stavby, zařízení, terénní úpravy a opatření související a podmiňující hlavní využití, s výjimkou staveb pro reklamu Občanské vybavení, tělovýchova a sport slučitelné s účelem veřejného prostranství Doplňkové stavby a zařízení veřejného prostranství Dopravní a technická infrastruktura a vodohospodářství slučitelné s hlavním využitím, s výjimkou fotovoltaických elektráren, apod. |

| DS – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – silniční |  |
| --- | --- |
| Hlavní využití | Pozemní komunikace včetně jejich součástí a příslušenství |
| Přípustné využití | Stavby, zařízení, terénní úpravy a opatření související a podmiňující hlavní využití, s výjimkou staveb pro reklamu Ostatní dopravní a technická infrastruktura a vodohospodářství slučitelné s hlavním využitím, s výjimkou fotovoltaických, solárních a slunečních elektráren, větrných elektráren, apod. Veřejná prostranství, zeleň |

| Ti – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – inženýrské sítě |  |
| --- | --- |
| Hlavní využití | Stavby a zařízení pro energetiku, komunikace, vodovod a kanalizaci |
| Přípustné využití | Stavby, zařízení, terénní úpravy a opatření související a podmiňující hlavní využití, s výjimkou staveb pro reklamu a fotovoltaických, solárních a slunečních elektráren, větrných elektráren, apod. Dopravní a ostatní technická infrastruktura a vodohospodářství slučitelné s hlavním využitím Veřejná prostranství, zeleň |

| W – plochy VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ |  |
| --- | --- |
| Hlavní využití | Vodní plochy a toky |
| Přípustné využití | Stavby, zařízení, terénní úpravy a opatření související a podmiňující hlavní využití, s výjimkou staveb pro reklamu Zemědělské přístřešky a drobné stavby pro zemědělství a lesnictví Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím Doprovodná zeleň, ÚSES |
| Nepřípustné využití, včetně vyloučení umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst. 5 stavebního zákona | Stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů Fotovoltaické, solární a sluneční elektrárny, větrné elektrárny, apod. Drobné stavby pro zemědělství nad 35 m2 zastavěné plochy Drobné stavby pro lesnictví nad 35 m2 zastavěné plochy Oplocení, s výjimkou oplocení staveb, zařízení a jiných opatření pro veřejnou technickou infrastrukturu a vodní hospodářství a s výjimkou oplocení chmelnic a vinic Ekologická a informační centra |

| Nz – plochy zemědělské |  |
| --- | --- |
| Hlavní využití | Zemědělský půdní fond |
| Přípustné využití | Stavby, zařízení, terénní úpravy a opatření související a podmiňující hlavní využití, s výjimkou staveb pro reklamu Zemědělské přístřešky a drobné stavby pro zemědělství a lesnictví Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím Zeleň a ÚSES Vodní toky, malé vodní plochy |
| Podmíněně přípustné využití | Dosavadní oplocení (realizované v souladu s platnou legislativou) za předpokladu nenarušení biodiverzity a ekologicko-stabilizační funkce krajiny |
| Nepřípustné využití, včetně vyloučení umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst. 5 stavebního zákona | Stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů Fotovoltaické, solární a sluneční elektrárny, větrné elektrárny, apod. Drobné stavby pro zemědělství nad 35 m2 zastavěné plochy Drobné stavby pro lesnictví nad 35 m2 zastavěné plochy Oplocení, s výjimkou oplocení staveb, zařízení a jiných opatření pro veřejnou technickou infrastrukturu a vodní hospodářství a s výjimkou oplocení chmelnic a vinic Ekologická a informační centra |

| NS – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ |  |
| --- | --- |
| Hlavní využití | Extenzivně udržovaný zemědělský půdní fond a zeleň obhospodařovávaná přírodě blízkým způsobem |
| Přípustné využití | Stavby, zařízení, terénní úpravy a opatření související a podmiňující hlavní využití, s výjimkou staveb pro reklamu Zemědělské přístřešky a drobné stavby pro zemědělství a lesnictví Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím ÚSES Vodní toky, malé vodní plochy |
| Podmíněně přípustné využití | Dosavadní oplocení (realizované v souladu s platnou legislativou) za předpokladu nenarušení biodiverzity a ekologicko-stabilizační funkce krajiny Dosavadní způsob organizace ZPF za předpokladu nenarušení biodiverzity a ekologicko-stabilizační funkce krajiny |
| Nepřípustné využití, včetně vyloučení umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst. 5 stavebního zákona | Zalesňování (PUPFL) Stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů Fotovoltaické, solární a sluneční elektrárny, větrné elektrárny, apod. Drobné stavby pro zemědělství nad 35 m2 zastavěné plochy Drobné stavby pro lesnictví nad 35 m2 zastavěné plochy Oplocení, s výjimkou oplocení staveb, zařízení a jiných opatření pro veřejnou technickou infrastrukturu a vodní hospodářství a s výjimkou oplocení chmelnic a vinic Ekologická a informační centra |

| ZP - ZELEŇ – PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU |  |
| --- | --- |
| Hlavní využití | Zeleň obhospodařovávaná přírodě blízkým způsobem |
| Přípustné využití | Stavby, zařízení, terénní úpravy a opatření související a podmiňující hlavní využití, s výjimkou staveb pro reklamu Drobné stavby pro zemědělství a lesnictví Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím ÚSES Vodní toky, malé vodní plochy |
| Podmíněně přípustné využití | Dosavadní oplocení (realizované v souladu s platnou legislativou) za předpokladu nenarušení biodiverzity a ekologicko-stabilizační funkce krajiny |
| Nepřípustné využití, včetně vyloučení umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst. 5 stavebního zákona | Zalesňování (PUPFL) Stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů Fotovoltaické, solární a sluneční elektrárny, větrné elektrárny, apod. Zemědělské přístřešky Drobné stavby pro zemědělství nad 35 m2 zastavěné plochy Drobné stavby pro lesnictví nad 35 m2 zastavěné plochy Oplocení, s výjimkou oplocení staveb, zařízení a jiných opatření pro veřejnou technickou infrastrukturu a vodní hospodářství Ekologická a informační centra |

| NP – PLOCHY PŘÍRODNÍ |  |
| --- | --- |
| Hlavní využití | ÚSES a další vyhrazené plochy za účelem zajištění podmínek ochrany přírody a krajiny |
| Přípustné využití | Stavby, zařízení, terénní úpravy a opatření související a podmiňující hlavní využití, s výjimkou staveb pro reklamu Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím Vodní toky, malé vodní plochy |
| Nepřípustné využití, včetně vyloučení umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst. 5 stavebního zákona | Zalesňování (PUPFL) Stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů Fotovoltaické, solární a sluneční elektrárny, větrné elektrárny, apod. Zemědělské přístřešky a drobné stavby pro zemědělství a lesnictví Oplocení, s výjimkou oplocení staveb, zařízení a jiných opatření pro veřejnou technickou infrastrukturu a vodní hospodářství Ekologická a informační centra |

VŠECHNY OSTATNÍ ČINNOSTI, STAVBY, ZAŘÍZENÍ, TERÉNNÍ ÚPRAVY A OPATŘENÍ, KTERÉ NESOUVISÍ S HLAVNÍM, PŘÍPUSTNÝM A PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÝM VYUŽITÍM, JSOU NEPŘÍPUSTNÉ

VYMEZENÍ POUŽITÝCH POJMŮ

Výrobní služby – výkony určené pro trh, které mají materializovanou podobu hmotných statků

Nevýrobní služby – výkony určené pro trh, které nemají materializovanou podobu hmotných statků

- Související, souvislost -  vzájemný vnitřní vztah, příčinná a významová spojitost mezi funkcemi, jevy

- Podmiňující, podmíněnost – vlastnost funkce platící za určitých podmínek nebo závislost na splnění určitých 	podmínek

- Slučitelný, slučitelnost – schopnost vzájemné koexistence (snášenlivosti, správné činnosti a systémové 	spolupráce funkcí) bez nežádoucího vzájemného ovlivňování

- Zeleň obhospodařovávaná přírodě blízkým způsobem. Extenzivně udržovaný zemědělský půdní fond – s 	tímto způsobem hospodaření je neslučitelné intenzivní obhospodařovávání orné půdy

- Zemědělské přístřešky (v rámci ploch nezastavěného území) – jedná se o pozemní stavby (dočasného 	charakteru) pro zemědělství půdorysně neohraničené (neobestavěné) stěnami; jedná se o plošně 	neomezené půdorysně otevřené přístřešky

- Drobné stavby pro zemědělství (v rámci ploch nezastavěného území) – pozemní stavby (dočasného charakteru 	a bez pobytové funkce) 	pro hospodářská zvířata, pro posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné 	výroby, apod.; jedná se  stavby, které mohou být půdorysně ohraničené (obestavěné) stěnami

- Drobné stavby pro lesnictví (v rámci ploch nezastavěného území) – pozemní stavby dočasného charakteru a 	bez pobytové funkce) související a sloužící k obhospodařování PUPFL a pro výkon myslivosti, apod.

- Fotovoltaické, solární a sluneční elektrárny – nejedná se o zařízení umístěná na střechách budov určená pro 	potřeby vlastní budovy, event. s budovou souvisejícího areálu

Oplocení – nejedná se o pastevní oplocení, lesní oplocenky a oplocení obor, oplocení pro založení prvků ÚSES,    	apod.

A/I.7 	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a 	opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro 	asanaci, pro které 	lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

A/I.7a - Vymezení veřejně prospěšných staveb (VPS), pro které lze práva 	k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Označení veřejně prospěšné stavby, popis

VD1 – přeložka silnice II/446 (veřejná prospěšnost vyplývá ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje)

A/I.7b - Vymezení veřejně prospěšných opatření (VPO), pro které lze práva 	k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Označení veřejně prospěšného opatření, popis

VU1 - ÚSES (lokální biokoridor)

ÚP Strukov nevymezuje stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.

A/I.8 Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro 	které lze 	uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, 	parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů 	podle katastrálního zákona

ÚP Strukov nejsou nevymezeny.

A/I.9 	Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

V ÚP Strukov se nestanovují žádná kompenzační opatření.

A/I.10 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření

V  návrhu územního plánu Strukov je vymezena plocha územních rezervy:

| číslo plochy | kód | možné budoucí využití | podmínky pro prověření |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | DS | plocha dopravní infrastruktury - silniční | prověřit trasu přeložky silnice II/447 včetně návaznosti na nižší systém komunikací |

A/I.11 Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické 	části

ÚP Strukov obsahuje:

- textovou část, která obsahuje 19 stran vydávaného textu

- grafickou část, která obsahuje 3 výkresy:

výkres č. A/II.1	-  Výkres základního členění území 1:5000

výkres č. A/II.2	-  Hlavní výkres 1:5000

výkres č. A/II.3 -  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5000